一、产品参数要求

| 序号 | 系统 | 品名 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED室内P1.86全彩显示屏 | 屏体单元 | - 点间距：1.86mm；模组尺寸:16*32；宽度2.6米*高度1.49米，显示区域米2.56米*1.44米，模组尺寸(mm*mm)：320 (H) * 160 (V) *14.1 LED 封装方式 SMD1515 表贴三合一； - 水平视角 H≥160°；垂直视角 V≥140°；像素组成 1R1G1B； 点间距 1.86mm； - 扫描方式 1/43 扫描； 驱动方式 恒流驱动；模组分辨率 172×86 点； 模组尺寸 320mm×160mm×17mm； - 模组重量 486g； 模组类型 灯驱合一； 模组工作电压 4.5V-5V；模组平均功率 13W； 模组最大功率 25W； - 白平衡亮度 ≥500cd/m；色温 3000-18000K；平均功率 246W/m；最大功率 ；92W/m； - 亮度均匀性 ≥97%； 色度均匀性 ±0.003Cx，Cy 之内； - 像素密度（点/平方米） 288906；供电方式 AC200-240V,50/60Hz；8、 换帧频率 60Hz； 刷新频率 ≥3840Hz；最佳视距 ≥1.86m； - 9、 信号处理深度 65536； 灰度/颜色 281 万亿。 | 块 | 73 |
| 2 |  | 磁铁 | 模组强磁固定 | 个 | 138 |
| 3 |  | 电源 | 5V40A全彩专用电源（ 工作温度范围-10℃~+50℃。具有过流、过压、短路功能 ） | 块 | 7 |
| 4 |  | 视频处理器 | - 支持 1 路 HDMI、1 路 DVI、1 路 DP、1 路 VGA、1 路 EXT（EXT 为扩展接口，默认标配 DVI 接口，可选配SDI 接口）信号输入，多路视频信号任意切换； - 支持 1 路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输入和 HDMI 音频输入。输出：标配 6 路千兆网口，直接级联接收卡； - 最大控制 390 万像素，水平最大支持 8000 像素，垂直最大支持 4000 像素；1 路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输出。 - 功能：标配 Wi-Fi，支持手机 APP 无线操控；支持亮度调节和按键锁定功能；支持 8 个场景预设及调用；支持 4K@60Hz 同步信号输入，点对点显示；支持双画面显示，支持画中画（PIP）和画外画POP）功能。 | 套 | 1 |
| 5 |  | 屏体耗材 | 排线，三芯电源线，接收卡链接线，屏体内网线 | 平方 | 3.8 |
| 6 |  | 边框 | 专用黑色铝型材24边框 | 套 | 1 |
| 7 | 施工 | 主线缆 | 三相五芯，国标，无氧铜，主控网线多路（根据像素定） | 米 | 30 |

二、服务要求

- 货物质量必须达到院方所提质量要求，且应达到国家规定标准。

- 显示屏结实耐用，节能环保。

- 供货方应严格按照院方要求的时间将产品送达指定交货地点并完成安装调试。

- 产品如在使用过程当中出现质量问题，院方有权要求供货方无条件退换。